功率温度表 档位; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 实际功率; 200; 400; 600; 800; 1000; 1200. 温度℃; 60; 80; 120; 160; 180; 200. 保温功率（W）; 200; 400; 600; 800; 1000; 1200. 功能参数表 功能; 默认工作时间; 默认定时时间; 定时范围; 默认功率或温度; 可否预约; 默认预约时间; 预约范围. 火力; 2:00; 2:00; 0-180分钟; 6; 不可以; - -; - -. 定温; 2:00; 2:00; 0-180分钟; 120℃; 不可以; - -; - -.

一、按键说明 1．1．本机具有“开关编码器”1个按键。 1．2．“开关编码器”键：用来开机、关机。在关机状态的下按“开关编码器”键电磁炉进入待机状态，在工作状态下按“开关编码器”键可切换功能，旋钮可设定时时间。 1．3．在工作状态下按“开关编码器”顺序为“火力→火力定时→定温→定温定时→火力” 二、操作说明 2．1、关机状态：插上电源，蜂鸣器Bi一声响，整机进入关机状态。 在关机状态下，数码管在锅传感器温度高于50度显示“—H—”小于48度显示“—L—”。 2．2、待机状态：在关机状态，按“开关编码器”键，电磁炉进入待机状态，数码管常亮显示“— — —”，30S无按键，蜂鸣器Bi一声响，回到关机状态。 2．3、开机 在待机状态，按“开关编码器”键，进入“火力”功能，进入检锅状态： 如果无锅或者锅具不合适，数码管后三位闪烁显示“— — —”，蜂鸣器每2秒响1声,响5次（约10S）后若无锅，电磁炉自动关机；若在10S内放锅且锅具合适，电磁炉将会自动启动，进入相应的功能工作状态。 2、4、工作状态： 在检锅状态下，如果有锅且锅具合适，则进入相应的功能工作状态； 在工作状态下，把锅具移开，立即停止功率输出，进入检锅状态； 2、5、关机：在非关机状态下，长“开关编码器”键2S，蜂鸣器响一声，进入关机状态。 备注1: 软件调功率：所有功能具有软件自动调节实际功率输出： 上电前长按“开关编码器”键上电， 2秒内自动进入软件调功率功能，电磁炉工作，进入火力档最大档显示，数码管显示当前显示功率，此时旋转顺时针“调大”、逆时针“调小”可以调节实际功率输出，“调大”、“调小”实际功率大概30W范围。（所有功能对应同一档位实际功率同时变化），再长按“开关编码器”键2S确认并退出功率调节，返回“火力”功能，若炉面传感器开路，上电前长按“开关编码器”键上电， 3秒内数码管闪烁显示“E5”，则不能进入软件调功率功能，只有在炉面传感器正常模式下可以进入软件调功率模式。 三、过程说明： 3．1．火力功能（手动功能）： 3．1．1.在待机或者工作状态下，按“开关编码器”键进入火力工作状态，火力灯亮，默认为6，数码管中间一位显示“6”。 3. 1. 2. 在火力状态下，再按一次“开关编码器”键，可以进行定时关机设定，设定范围为0-180分钟。 3. 1. 3. 在火力状态下，旋转顺时针“调大”、逆时针“调小”可对火力进行调整，最小可调到1，最大可调到6，调到最大或最小后不响应，调整后功率相应变化。 档位; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 功率范围; 200; 400; 600; 800; 1000; 1200. 备注：火力档有记忆功能，从其他功能切换回来还是以最后调节档位加热。 3．2．定温功能（手动功能）： 3．2．1．在火力定时状态下，按“开关编码器”键进入定温工作状态，定温灯亮，默认温度点为120℃,数码管显示“120”。 3．2．2．在定温状态下，旋转顺时针“调大”、逆时针“调小”可对温度进行调整，调整范围为：最大为200℃档，最小为60℃档，调到最大或最小后不响应，显示及功率相应变化。 3、2、3、在定温状态下，按“开关编码器”键，可以进行定时关机设定，设定范围为0-180分钟。 3．2．4．定温工作过程：（整个过程显示不变） 档位; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 温度℃; 60; 80; 120; 160; 180; 200. 保温功率（W）; 200; 400; 600; 800; 1000; 1200. 备注：定温档有记忆功能，从其他功能切换回来还是以最后调节档位加热。 四、定时功能： 4．1．在“火力”“定温”工作状态下，再按“开关编码器”键进行对应功能关机设定状态, 定时灯亮，功能灯灭。（5秒后定时是否成功都回到前一个状态） 4．2．在定时关机设定状态，旋转顺时针“调大”、逆时针“调小”来设定时间，定时范围“0-180分钟”，顺时针旋转加1分钟, 逆时针减1分钟,无操作5秒后如设定时间不为0,则定时设定成功,回到原工作状态,如设定时间为0,返回定时前状态工作。（在“火力”或“定温”状态下，进入定时5秒之内无论有没有设定定时时间，5秒后定时灯不亮）定时倒计时后，“火力”或者“定温”交替显示定时时间，先显示5S功能指示灯亮，定时灯灭，5S后显示定时时间时，定时指示亮，功能指示灯灭，一直交替。 4．3．当定时时间已经设定好后，在手动功能工作状态下火力或温度可再调节。 4．4．定时时间到时，电磁炉自动关闭，蜂鸣器响1短声后，电磁炉回到关机状态。 4．5．设定时间时，旋转顺时针“调大”、逆时针“调小”可在设定范围内不可循环调节。即加到180分钟后不会自动跳到0分钟。如设定到0分钟，返回上一个状态（功能切换时定时不取消） 4. 6.定时倒计时状态，再“开关编码器”键，切换到下一个功能。 五、保护功能（故障为开机检测） 5．1、电流： - 当电流出现过流时，功率应该快速减至正常状态。 5．2、电压: - 电压过高：当电压大于145V时, 电磁炉关闭功率输出，数码管低两位闪烁显示E2，蜂鸣器长叫5声, （每秒响1声，1声响0.4S），当电压恢复到低于140V后，电磁炉恢复原状态工作，当电压大于125V时所有档位转，第3档功率，显示不变，小于115V恢复原功率输出。 - 电压过低：当电压小于75V时, 电磁炉关闭功率输出，数码管低两位闪烁显示E1，蜂鸣器长叫5声, （每秒响1声，1声响0.4S），当电压恢复到大于85V后，电磁炉恢复原状态工作。 - 若进入高、低压保护时间小于1分钟电压恢复，则回到原来的状态，否则回到关机状态。 5．3、 IGBT温度：20K偏压 47K NTC接GND - 过温：在加热工作中,当IGBT出现过温时80℃，电磁炉关闭功率输出;当温度低于70℃时, 电磁炉恢复加热，当工作在最高3档时，IGBT超过75℃时，实际功率立即减一档；且每过1分钟判断一次IGBT温度，如果还高于75℃，则减一档，直到减到实际功率跟第3档相同；当IGBT小于60℃时，实际功率恢复到原来档位的功率。当工作在第1、2档时，IGBT超过75℃时，实际功率立即加一档；且每过1分钟判断一次IGBT温度，如果还高于75℃，则加一档，直到加到实际功率跟第3档相同；当IGBT小于60℃时，实际功率恢复到原来档位的功率。 - 传感器开/短路：当IGBT温度传感器开路或短路时，蜂鸣器长叫5声, （每秒响1声，1声响0.4S），数码管低两位闪烁显示E3 7．4、 锅底温度: - 过温: 当温度大于150℃时停止加热，当温度小于130℃，恢复加热状态。 - 当温度大于170℃时数码管中间闪烁显示E6，蜂鸣器长叫5声（每秒响1声，1声响0.4S），当温度小于XXX℃，恢复关机状态。 - 传感器开/短路：当炉面温度传感器开路或短路时，数码管低两位闪烁显示E5,蜂鸣器长叫5声, （每秒响1声，1声响0.4S），开路时（低温）要开机3分钟后才判，短路应开机判。 - 传感器失效：炉面热敏电阻失效保护：电磁炉加热到6分钟时，当炉面热敏电阻出现温度不变，且仍低于40℃(0.27V)，则认为炉面热敏电阻失效，电磁炉关闭功率输出，蜂鸣器长叫5声, （每秒响1声，1声响0.4S），数码管低两位闪烁显示E4。此功能在间歇加热档不设。按开/关键可回到关机状态下。 7．5、 风机自转： - 在关机状态下,IGBT温度大于52℃时,风扇工作,温度低于50℃时,风扇停止工作 - 在关机状态下,当锅底温度大于150℃时风扇工作,当锅底温度小于148℃，风扇停止工作； - 插拔电检测电压变化在4A/D以上，风机自转1-2S放电。 7．6、 开机禁启动： - 在待机状态下,当IGBT温度大于70℃(1.50V)时,此时若启动工作，则无功率输出； - 在待机状态下,如果锅底温度大于148℃（1.20V）时, 此时若启动工作，则无功率输出； 7．7、 在所有功能工作状态下，定时时间无设定时，2小时无按键操作,蜂鸣器响一短声,自动关机，以防止人离开后发生意外。 7．8、小物件：公司标准（小于等于80mm锅具不能加热；大于等于100mm锅具要能加热） 7．9、当工作在（6）档时,工作10分钟后自动降至第5档,显示不变，只有关机重新开机或者插电上电，可以恢复到最高功率。 故障种类; 报警条件; 表现特点; 恢复条件; 恢复后状态; 检测时机. 提醒放锅; 未放锅具; 蜂鸣器每3s叫一声，数码管闪烁显示“ — — —”; 放好合适锅具或提醒时间结束; 关机或工作; 开机后. 过电压; 电压>=275V; 蜂鸣器叫5声, 秒闪E2，电磁炉停止加热。; 电压恢复正常, 或按“开/关键”恢复到关机状态， 5秒后再判故障; 关机或故障前的状态; 延迟2秒判. 欠电压; 电压<100V; 蜂鸣器叫5声, 秒闪E1，电磁炉停止加热。; 电压恢复正常; 关机或故障前的状态; 延迟2秒判. IGBT热敏电阻开短路; ∞或为0; 蜂鸣器叫5声, 秒闪E3，电磁炉停止加热。; 电压恢复正常; 关机; 上电2S后一直检测. 炉面热敏电阻开短路; ∞或为0; 蜂鸣器叫5声,秒闪E5，电磁炉停止加热。; 炉面热敏电阻不为∞或0; 关机; 短路上电2S后检测/开路开机3分钟后检测. 炉面超温/干烧; 炉面温度超过设定值; 蜂鸣器叫5声, 秒闪E6，电磁炉停止加热。; 炉面温度低于恢复值; 关机; 上电2S后检测. 炉面热敏电阻失效; 6分后仍低于40℃ 阻值无变化未进入间断加热; 蜂鸣器叫5声, 秒闪E4，电磁炉停止加热。; 按开关键; 关机; 开机6分钟. 备注：报故障显示时，数码管0.5S亮，0.5S灭。